第一章  服务需求一览表

说明：

1、本次服务需求一览表中标注▲号的部分为实质性要求和条件。

2、本次服务采购最高限价为肆拾玖万肆仟壹佰叁拾元整(¥494130.00元)。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

项目名称：多功能智能影视制作室设备采购服务项目（FY2023.141-1）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 分项最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全媒体交互式真三维虚拟演播室系统 | 套 | 1 | ▲1.不低于以下硬件配置： CPU：2颗处理器，主频2.1GHz，8核心，16线程 内存：16GB 显卡：12G 系统盘：SSD 250GB 数据盘：4TB 视音频卡：广播级4K HDR 显示器：27寸液晶显示器 ▲2.采用无轨跟踪技术，具备4路4K信号（单路12G），并向下兼容4路数字高/标清信号（HDSDI/SDI），入出可配，具备4K HDR 10bit线性工作流模式 ▲3.需提供定制不少于2套三维场景（定制服务自项目验收后有效期为一年） 4.需具有色键器，可同时对摄像机、本地视频、网络流信号等多路信号进行抠像。抠像效果需满足无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿，并且无拖尾，需支持对抠像后的结果抑色功能 5.需支持一键抠像，且支持一键抠像后结果不满意能在其基础上进行微调 6.需支持部分抠像功能，以满足除蓝箱外的实景部分的全部颜色（包含蓝、绿色）能完全保留。 7.需支持局部遮挡功能，保证特殊情景中的蓝色（绿色）物体或者主持人及嘉宾身上的蓝色（绿色）部分得以保留 8.需支持无限蓝箱功能，以满足去除摄像机信号中的杂景（不能在节目中出现的实景内容) 9.需支持信号源校色功能，包括CSV调整、颜色平衡及颜色色阶等参数调整。 10.需要提供场景编辑软件，编辑软件能对场景中的物件进行大小，位置，纹理贴图等属性进行调整。并且支持导入3DS、FBX、OBJ和X等格式的模型文件以及jpg、png、bmp等图片文件的导入。 11.产品采用物理渲染引擎。 12.需支持一次性载入多个场景，场景之间可做特技快速切换，可边播边载入场景。 ▲13.需支持超过10亿个三角形面片数组成的三维模型场景，纹理贴图容量不小于20G。 14.场景中需支持添加多盏虚拟灯光，且能独立调整没盏灯光的位置和方向。灯光调整后，虚拟物体的表面亮度会跟着一起变化，以实现动态光效。 15.虚拟无轨模式下需支持主持人实时阴影和镜像效果，阴影的朝向可实时调节。阴影与镜像能实时跟随主持人的移动而变化。 16.场景中大屏物件需要支持可替换为本地视频、图片、PPT、摄像机信号、IVGA信号、网络信号等。大屏物件的纹理支持“播出动画”效果，且运动方向和速度可调。 17.场景图像和三维模型物件之间需要保证正确的三维透视关系。 18.需要具有字幕功能，字幕中的文字、图片、视频等及且位置能实时调节。 19.可实现字幕与机位的随切随播效果。20.支持同品牌非编提供的字幕模板的导入、播出，并可对模板进行参数修改。 21.需要支持在线图文功能，节目中能实时植入图文和三维动画。画面中能实时添加图文字幕效果，能模拟出可模拟爆炸、火焰和烟雾等效果。 22.需要支持混合编单，能把场景、前景、图文等节目元素放到一个播出单中。播出单能通过快捷键控制，以实现快速播出的效果。 23.需要支持第三方数据接口，接收到的数据能以图文形式展现，可随第三方数据的改变自动变化。 24.系统可将任意信号源作为背景并叠加抠像信号。 25.需要支持虚拟变焦效果。近景人物清晰，背景变虚。远景人物及背景都清晰。 26.需要支持无轨跟踪技术，在采用这种技术时，虚拟摄像机需可以做位移，变焦等运动，并且在运动中做到平滑，无抖动，画面无撕裂。 27.需要支持多路虚拟摄像机机位，不少于36路。支持调节每个虚拟摄像机的姿态。机位之间能快速切换或者摇臂切换，且切换时长能自定义。切换过程中不能出现夹帧，丢帧及虚拟背景和前景不同步的现象。 28.需要支持摇臂预制功能，支持对摇臂添加关键帧，并可对关键帧进行调节，以达到速度和时间可以自定义控制。编辑好的摇臂支持一键正向摇臂和一键倒叙摇臂。摇臂可以场景灯光关联，实现由暗变明的开灯效果和有明变暗的关灯效果。 29.需要支持分类管理场景、图文、动画、字幕、PPT、音频等资源文件，具有在某一分类下添加、删除文件功能。 30.需要支持导入PPT格式文件，并支持PPT文件的预览，播出及翻页。及支持播出PPT中自带的视频、图片以及PPT的特技效果。 31.需要支持视频、图片及音频等素材的预览及设置入出点。并且可以一起放到播单中播放。素材需要支持预加载，以保证素材的完整播出。支持多种播放方式，例如：顺序播放、循环播放、断点播放、备播等。素材支持添加过度特技。 32.需要支持编组播放，可以实现多个条目同时播出。同时支持键盘或者遥控笔控制播放，让操作简洁。 33.播单需要支持快捷键方式的快速上下。 ▲34.需要支持互斥功能，实现不同物件或场景不同时出现，一旦播出另外的场景，在同级别互斥的物件或者场景自动停止播出。 35.需要具有快速播出方式，在顺序播出的情况下，可以快速插播广告，通知等。36.需要支持手势识别，主持人可以通过手势控制内容播出。 37.需要支持通过鼠标拖拽添加内容，并且可以通过拖拽调整播出条目的顺序。 ▲38.播单需能做到无人值守操作。 39.需支持三维转场特效。 40.需支持不少于20路信号源（包含摄像机信号、网络视频信号、本地视频图片、IVGA、PPT、USB视频信号等）的输入及监看，所有信号可同时在一个界面中显示。 ▲41.具有信号源检测功能，检测到未连接信号时，显示No Signal，当检测到输入信号与设置不一致时，显示当前接入的视频制式。 42.需要支持NDI信号输入和输出。 43.需支持USB摄像头信号输入，并能对其抠像处理。 44.需要支持不少于4路的RTMP网络流信号的输入，并能对其抠像处理。 45.需要支持对带有Alpha通道的视频、图片序列文件进行合成。通过此方式可以添加Logo或者台标。 46.需支持HDMI扩展输出，并能指定信号到HDMI输出。 47.需支持视频采集卡的扩展输出，并能指定信号到扩展输出。 48.需要能把同一个摄像信号中的多个人能裁切分割，分别放到虚拟场景中。 49.需支持模拟音频和嵌入音频输入，并且能输出模拟音频和嵌入音频。 ▲50.需支持Ultra HD视频格式2160p23.98、2160p24、2160p25.2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60与4K视频格式4K DCI23.98p、4K DCI24p、4K DCI25p、4K DCI29.97p、4K DCI30p、4KDCI 50p、4K DC159.94p、4K DCI 60p等多种制式视频信号的输入，并可对其抠像以及在场景中播放。 ▲51.需提供不少于8个多窗口抓取功能，以实现Excel、 Word、网页、微信等界面效果植入到节目中。 ▲52.需要支持多通道录制，不少于4路。可以选择文件格式和编码格式。格式需要支持AVI、MP4等，编码格式需要支持MPGE2I、H.264等。且支持分段录制。 53.需支持暂停录制功能，暂停继续后不生成新文件，在原文件中继续写入。 54.需支持取消录制功能，取消后已生成文件要一并删除。 55.录制过程中需要能记录切点信息，通过XML等交互文件能导入到非编，自动生成非编故事版，方便非编进行剪辑等操作。 ▲56.具有Clean信号录制功能，可同时录制PGM和不带字幕的PGM信号。 57.具有语音识别转写功能。 ▲58.需要内置特技切换台，切换路数不少于45路，其中不少于12路视频源信号，切换台支持选中切换特技，当切换摄像机信号、NDI信号、本地视频信号、PPT、网络等信号时实现特技切换和一键快速切出。 59.需支持遥控虚拟机位切换、摇臂、录制、调整音频等功能，可以通过手机或者平板电脑实现遥控。 60.需要支持调音台，可调音频不少于10组，支持一键消音和solo功能，可以把某一组设置为直通，每个音频都能独立监听。 61.需要支持外置切换台，控制虚拟机位、摇臂、图文或者视频图片等内容的播出，并支持按键自定义。 62.支持键盘功能自定义。 63.需支持多地址推流发布，可分别设置分辨率和码流。 ▲64.需内置云模块，在软件界面内就能完成对直播活动的操作，需要能完成答题、抽奖、投票。能实时看到活动评论，并对其进行审核，然后放到节目当中。 65.需支持远程连线功能，可通过手机进行视音频连线，无需安装APP。 66.需支持天气报文数据的实时导入，并自动形成图文效果。 67.需要支持动作捕捉系统的接入。 68.需要支持外置色键器。 69.需具有服务器主备工作模式，确保节目制作安全。 ▲70.产品需支持竖屏输入输出及流媒体输出。 71.支持分屏自定义蒙蓝、蒙绿输出，可自定义输出蒙板的颜色及透明度，并可在分屏蒙板进行实时书写、批注、擦除等操作。 ▲72.软件界面上可显示CPU使用率、GPU使用率数据，当系统资源超过负载出现红色提示。 ▲73.对非标准分辨率的输入信号软件可做裁切处理。 74.软件具有PGM窗口截取功能。 75.软件具有多画面分割监看功能，无需借助外部设备，支持自动将所有输入、输出信号多画面分割监看，可分割画面包括PGM、PVW、输入信号、本地视频、在线包装、字幕等。 ▲76.软件具有提词器功能，可将文稿内容逐条显示于合成画面前。 77.软件具有美肤处理功能。 ▲78.软件具有本地绘画功能，无需借助三方设备通过操作鼠标即可在最终输出画面进行实时绘画、标注、批注等，通过绘画的内容可通过录制功能录制到最终合成画面中。 ▲79.可在PGM画面中监看评论信息。 ▲80.支持本地素材变速播放，本地播放列表中各素材可变速播放，且每条素材的播放速度不同，并可以实时调整。 ▲81.软件具有远程控制功能，支持移动端操作界面控制虚拟软件，完成信号切换、播单、提词器翻页、录制、推流等。 ▲82.软件具有Web Tally功能。 ▲83.支持AI语音远程控制功能，无需手动操作，通过语音实时发出指令，操作软件。 ▲84.具有延时播功能，可实现基带信号延时播出，延时时长不小于60秒，延时过程中支持一键切换应急备播通道，备播通道可是图片、视频或任意一路输入信号。 ▲85.具有彩色示波器功能，可以波形方式显示视频画面的幅度（以样值显示），并以矢量方式显示幅度和相位。 86.具有预制虚拟机位功能。 | 162000 |
| 2 | 外置切换台 | 台 | 1 | 1.新一代外置切换台，可实现各虚拟机位之间的特技切换、摇臂效果，同时具有调音及录制控制功能并可控制电控摄像头。 2.配备18mmX18mm正方圆角按钮孔位28个。 3.配备12mmX12mm正方圆角按钮孔位30个。 4.按钮能够显示白、红、黄、蓝、绿五种基本颜色。 5.配备9mm直径，旋钮10个，支持垂直向下按击功能。 6.配备T型杆组件1个，包含两个顶端电位显示灯，T型杆移动至顶端或底端时不会有撞击感。 7.支持USB模拟串口控制。 8.USB接口带有锁止结构，不易脱落。 9.配有COM口用于控制。 10.配有RJ45接口用于控制或固件升级。 11.支持固件升级。 12.两侧固定孔，支持标准机架式安装固定。 13.连续点按多个按钮，控制台反应迅速，无延迟。 14.允许多个旋钮同时调整，无冲突。 15.T型杆在操作过程中，可以操作旋钮和按钮，无冲突。 16.支持64位操作系统。 | 13500 |
| 3 | 高性能影视工作站 | 台 | 2 | 硬件不低于以下配置： 1.CPU：主频2.1GHz 12核，20线程。 ▲2.内存：16G。 3.存储1：250G SSD。 4.存储2：2T SATA。 ▲5.显卡：显存类型DDR6，显存频率14000MHz，显存容量8G，显存位宽128bit。6.显示器：27寸。 7.键盘鼠标耳机。 | 25200 |
| 4 | 提词器 | 套 | 2 | ▲1.提供安装有提词器软件的电脑一台，不低于以下配置： 处理器：主频2.0GHz，2核心，4线程。 硬盘容量：500G。 内存容量：4G，DDR3 1600MHz。 显卡：集成显卡。 系统：windows 10。 2.显示器尺寸：22 英寸。 3.提供提词器专用的三脚架，脚架包含滑轮。支持各种型号摄像机。 | 22980 |
| 5 | 导播通话系统 | 套 | 1 | 1.距离：视距350米。 2.功率：21dBm。 3.接收灵敏度：-90dBm。 4.传输延时：35ms。 5.一拖三（4个耳机）。 | 5850 |
| 6 | 摄像机 | 台 | 1 | ▲1.采用3片不小于1/2英寸CMOS 4K成像器件,镜头光学变焦倍率不小于17倍（最大焦距等效35mm超过500mm），聚焦/变焦/光圈环具有刻度和物理止点。支持高清格式下画质无损的2倍数字扩展功能。 2.F13(50P)高灵敏度模式、63dB高信噪比。 3.提供4K 60p/50p 10bit 4:2:2的性能，MPEG 422 50M格式、MPEG HD420高清格式、DVCAM标清格式。 4.支持无极可调ND滤镜功能，可从1/4ND到1/128ND连续线性调整，也可设为全自动。 5.支持人脸识别自动对焦功能。 6.支持便捷的HLG高动态范围工作流程，支持log等HDR内容拍摄。 7.支持机内双卡同时备份录制。支持素材修复功能。 8.通过适配器可采用记忆棒/SD/XQD卡进行记录。 9.同时录制4K/高清格式信号，也支持SD卡录制Proxy代理信号。 10.支持4通道音频记录，每通道均可独立音量调节，提供两个MI热靴。 11.具备多片段连续记录功能。 12.提供不少于28秒预记录功能，具备间隔拍摄、逐帧拍摄以及快慢动作拍摄。 13.具备强大的升降格、静帧混合等特技功能。 14.提供不少于10个的自定义按钮，方便用户根据使用习惯快速定义功能，提供五维操纵按钮便于单手操控菜单。 15.可通过Apple/Android智能终端操控，也可通过2.5mm的遥控接口进行控制。 16.具备Gen-Lock锁相及时码接口。 17.MI热靴接口支持直接给无线话筒供电及无需额外连线即可传输音频信号。 18.具备12G/3G/HD-SDI输出、HDMI输出接口、Video输出接口。 19.液晶屏3.5英寸，分辨率达到960x540。 20.支持NFS无线功能，无线浏览代理视频，文件传输，双链路LTE-4G流媒体实时传输，可以无线控制摄录一体机的聚焦、变焦、光圈、白平衡、记录开始/停止等功能。 | 45000 |
| 7 | 存储卡 | 个 | 2 | 1.类型：SD卡。 2.容量：64G。 3.读取速度：200MB/s。 4.写入速度：90MB/s。 5.增配SD卡读卡器×1个。 | 540 |
| 8 | SXS卡套 | 个 | 2 | SD转SXS卡套。 | 1260 |
| 9 | 电池 | 个 | 1 | 1.额定容量：6600mAh。 2.充电电压：8.4V。 3.充电电流：600mAh。 4.快速充电底座。 5.类型：锂电池。 | 180 |
| 10 | 三脚架 | 付 | 5 | 1.最低工作高度：820mm。 2.最高工作高度：1880mm。 3.商品承重：8kg。 4.管径：20mm。 5.材质：铝合金。 | 2250 |
| 11 | 摇臂 | 套 | 1 | 1.收纳长度：1.2m。 2.工作长度：1.2m-3.1m。 3.前臂长：1.8m。 4.后臂长：1.3m。 5.承重：10kg。 6.适配碗径：65mm/75mm。 | 1800 |
| 12 | 采访话筒 | 支 | 2 | 1.薄膜类型：单声道驻极体电容麦克风。2.频率响应：40 H-20 kHz。 3.指向性：单向（超心形)。 4.灵敏度：-33 dB ±3 dB。 5.输出阻抗：60Ω ± 20%。 6.动态范围：107 dB。 7.信噪比：76 dB。 | 1800 |
| 13 | 无线领夹式话筒 | 套 | 2 | 1.灵敏度：-30+/-3dB。 2.频率响应：35~18000Hz。 3.信 噪 比：74dB SRL。 4.话筒直径：67*38*38MM。 5.产品接口：标准通用的3.5mm接口。 6.录音距离：无线录音100米左右。 7.一拖二领夹式无线麦克风。 | 2340 |
| 14 | 摄像包 | 个 | 1 | 专业摄像机大容量摄像机包。 容量：21L。 材质：聚酯纤维。 | 270 |
| 15 | 无线图传 | 套 | 2 | 1.发射器： 接口：HDMI输入 (Type A母头)、SDI输入、天线接口(RP-SMA公头)、DC电源输入、USB Type-C。 输入输出格式：480P-1080P。 功耗：＜11W。 频段：5GHz。 调制模式：OFDM。 发射功率：最大21dBm。 传输延时：0.1s。 带宽：20MHz。 2.接收器： 接口：HDMI输入 (Type A母头)、SDI输入、天线接口(RP-SMA公头)、DC电源输入、USB Type-C。 输入输出格式：480P-1080P。 功耗：＜7W。 频段：5GHz。 调制模式：OFDM。 接收灵敏度：-80dBm。 传输延时：0.1s。 带宽：20MHz。 | 5400 |
| 16 | 电影摄影机 | 套 | 1 | - 传感器类型：CMOS 。 - 有效像素：1020万。 - 液晶屏类型：触摸屏。 - 液晶屏像素：4K。 - 录音系统：4通道24-bit录音。 - 防抖性能：5轴防抖。 - 含24-105mm F4镜头。 | 48600 |
| 17 | Cfexpress Type A存储卡 | 张 | 2 | 1.容量：80G。 2.写入速度：800MB/s。 3.读取速度：900MB/s。 | 720 |
| 18 | 斯坦尼康背负系统 | 套 | 1 | 斯坦尼康背负系统，包含腰带、力臂、平衡杆、RS2供电底座、监视器支架、V口供电、无线控制盒、无线接收盒、手机支架、平衡杆停靠转接件、十字NATO滑条、0B2芯转0B2芯电源线、螺丝工具备用包。 | 7200 |
| 19 | 10米摇臂 | 套 | 1 | 1.臂体长度：10m。 2.臂体口径：130mm*130mm*130mm。 3.放空孔径：90mm。 4.云台负重：20KG。 5.臂体+电动云台+云台控制器+配重+脚架+脚轮+配重+适配钢丝一套+监视器+变焦控制器。 | 15300 |
| 20 | 稳定器 | 套 | 8 | 1.机械限位范围：平移轴无限位\横滚轴-95°至240°\俯仰轴-112°至214°。2.电池容量：3000mA。 3.最长待机时间：12小时。 4.充电时间：2.5小时。 5.最大可控转速：360。6.负载重量：3kg。 | 23040 |
| 21 | 影视存储系统 | 套 | 1 | 1.IPSAN/NAS/统一云存储,2U/18盘位，12盘位（3.5" HDD&2.5''SATA SSD x12）+6盘位(2.5" NVME U.2 SSD x4+NVMe M.2 SSD x2）,Intel Xeon 2-core, 32Gb DDR4 ECC高速缓存，最大支持256Gb缓存。 2.配置2个万兆SFP+接口（含2个万兆光模块及光纤跳线），4个2.5GbE千兆端口，2个12Gb/s SAS宽端口，支持8个千兆网络接口，或4个万兆端口（SFP+/RJ45)。 3.支持混合搭配3.5" SATA HDD、2.5" SATA HDD\SSD 及2.5" NVME SSD，可扩展至426块硬盘。 4.配置可热插拔的冗余电源与风扇模块，电源具有80Plus认证。 5.具有回收站功能可以防止误删除操作：可以设置最多3个月之内找回删除的数据。 6.支持RAID 0、1、5、6、Z3、10、50、60。 7.支持自定义存储池（通用/媒体/数据库）以针对不同应用提升存储性能，提高存储利用效率。 ▲8.具备以下存储技术：外部存储设备管理、在线池扩展和迁移、SSD 读和写缓存、资料自动分层、重复数据删除、卷和文件夹快照、资料压缩、精简配置等。（投标时提供该项功能的彩页或官网截图或软件界面截图相关证明文件并加盖投标人公章）； 9.支持Windows AD与LDAP，Windows ACL 、进阶权限控管，家目录，隐藏网络文件夹、WORM ，文件夹用户配额管理、内置防病毒模块等。 ▲10.具备企业级存储镜像功能：卷、文件夹即时同步镜像、NAS之间多点文件夹与卷即时同步、权限备份及灾难还原，支持单向及多向同步镜像，支持版本回滚，可将文件回滚到64版本之前以恢复数据。（投标时提供该项功能的彩页或官网截图或软件界面截图相关证明文件并加盖投标人公章）； ▲11.具备完整的企业级备份和数据恢复功能：支持文件、文件夹和卷备份，包括操作系统备份，支持手动备份、排程备份，支持完整、增量和差异备份，支持笔记本或台式机多向整机备份与同步。（投标时提供该项功能的彩页或官网截图或软件界面截图相关证明文件并加盖投标人公章）； 12.支持苹果计算机时光机备份，提供数据和操作系统的备份和和恢复功能。 ▲13.支持移动应用程序，方便相关人员远程上传及下载数据素材，要求同时支持iOS、Android操作系统。（投标时提供该项功能的彩页或官网截图或软件界面截图相关证明文件并加盖投标人公章）； 14.支持网络聚合，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP 、WebDAV与AFP协议。 15.支持阿里云、Hi Cloud、Amazon云端备份，支持谷歌云端硬盘、 微软OneDrive, Dropbox云端同步等。 16.超融合一体机，内建虚拟化管理平台，具有VMware 、VEEAM 、 Citrix 、Microsoft? Hyper-VTM 认证。 17.具备作为备份服务器、网络服务器、FTP服务器、VPN服务器、SQL server服务器、虚拟机服务器等替代传统Windows 服务器。 ▲18.提供存储远程访问配置服务。 | 95400 |
| 22 | 无人机 | 套 | 6 | 1.主摄像素数：1200万。 2.实时图传质量：720p。 3.最大抗风速：10m/s。 4.最大飞行时间：31分钟。 5.电池容量：17.32Wh。 6.包含：无人机 ×1、遥控器×1、遥控器转接线（USB-C 接头）×1、遥控器转接线（Lightning 接头）×1、遥控器转接线（标准 Micro-USB 接头）×1、智能飞行电池×1、备用螺旋桨（对）×1、备用螺丝×6、云台保护锁扣×1、螺丝刀×1、USB-C 数据线×1。 | 13500 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。 ▲二、交货期：自合同签订之日起7日内交货并安装调试完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求 ▲1.质量保证期1年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。 ▲2.故障响应时间：中标人应接到故障通知后在8小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在12小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.免费送货上门、安装、调试。 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 5.超过质量保证期的货物，中标人提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 6.中标人随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 六、其他要求： ▲1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装、送货上门的费用。 （6）到现场验收的费用。 ▲2.付款方式：自签订合同之日起，中标供应商提供合同总金额80%的增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后二十个工作日内支付80%的合同款；中标供应商交货和安装完毕并经采购人验收合格正常运行后，中标供应商开具剩余20%合同款的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后二十个工作日内完成支付。 3.备品备件及耗材等要求：中标人应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。 4.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）中标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 5.验收方法及方案： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）中标供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 6.实施和安装要求： （1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 7.投标人如需现场勘察，可自行前往。 8、中标供应商未按招标文件中的内容提供服务或服务未达招标要求的，相应责任由中标供应商负责。采购人有权取消其中标资格并解除合同。期间所有产生的相关费用由中标供应商承担。如期间造成采购人损失的，将追究中标供应商法律责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |  |

第二章 评审方法

评标价＝投标报价.

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分40分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及桂财采〔2022〕30号《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×40分 | 0-40 |
| 2 | 技术分（满分50分） | 技术性能指标分（满分25分） 1. 所有技术指标全部满足且所有“▲”标注项均无偏离的，得20分； 2.标注“▲”技术参数主要技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分，满分5分。 注：标注“▲”的参数如有优于要求提供相应证明材料：生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书或第三方测试报告或功能截图；未提供的不得分。 | 0-25 |
|  |  | 实施方案分（满分25分） 一档（0分）：不提供实施方案得0分； 二档（5分）：实施方案简单，基本阐述清楚实施方法及服务内容，基本满足招标需要； 三档（15分）：在满足二档基础上，投标人提供详细的项目实施方案，具有较完备的项目实施计划、项目实施进度和项目实施规范； 四档（25分）：在满足三档基础上，投标人提供实施方案详实，制定有详尽的前期准备工作，具备完整的方案设计说明，项目实施计划里有项目管理文档、项目组织机构、实施计划进度，对施工管理进度有详细的划分与管理，实施主要方法具体、有效、成熟，方案整体优秀。 | 0-25 |
| 3 | 商务分（满分10分）客观分 | 信誉分（满分2分）：考察项目所辖地市有售后服务能力，本地售后服务机构得2分（在投标文件提供项目所在地注册的营业执照副本复印件，原件备查，不提供不得分） | 0-2 |
|  |  | 业绩分（满分6分）：投标人提供同类产品业绩的（以合同复印件或者中标通知书为准）每项得2分，满分6分。 | 0-6 |
|  |  | 节能、环境标志产品（满分2分） （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额三分之一比例得 1 分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额三分之一比例得 1 分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 | 0-2 |

第三章   投标文件格式

一、投标文件的组成

投标文件由商务文件、投标报价、技术文件组成。

1. 商务文件（必须提供）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，（投标人属自然人的提供自然人的身份证明）；

注：法人包括企业法人、机关法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。如供应商为企业（包括合伙企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或免缴税费的证明，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

（3）投标声明书；

（4）法定代表人身份证明书、相应的法定代表人身份证正反两面复印件（投标人若为自然人的提供自然人身份证正反两面复印件，投标人若为其他组织形式无法定代表人的提供负责人身份证正反两面复印件）；

（5）授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

（6）商务条款偏离表；

（7）中小企业声明函（如有请提供）。

2.报价文件（必须提供）

(1)投标函(格式见附件)；

(2)投标报价明细表(格式见附件)；

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

3.技术文件

1.技术需求偏离表（必须提供）

2.项目实施方案（如有请提供，格式自拟）

3.售后服务（如有请提供，格式自拟）

4.产品出厂标准、质量检测报告（如有请提供，格式自拟）

5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供，格式自拟）

6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有请提供,格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有请提供，格式自拟）。

★注:法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；报价文件必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

投标函格式：

投 标 函

致：______（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：____），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）提交投标文件正本    份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、按投标报价明细表报价。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本项目投标有效期为     天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        __邮编：__________   电话：_____________

传真：___________   投标人代表姓名 _________ 职务：______ _______

投标人名称:_________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 货物内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章，自然人除外）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标声明书格式：

投标声明书

致：         （采购单位名称）：

______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （填没有或有）重大违法记录（指因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：             。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（ 单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

投标人法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

法定代表人签名：

投标单位（公章）：

年    月    日
授权委托书格式：

授权委托书（格式一）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签名）

投标人公章：

日期:_____年_____月_____日

授权委托书（格式二）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系自然人，现授权委托               （姓名）以本人名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

自然人签名并在签名处加盖指印：

年    月    日

委托代理人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

委托代理人签名：

委托单位（公章，自然人除外）：

- 商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加           的                      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

技术需求偏离表格式：

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第一章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

技术需求偏离表

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数要求 | 货物名称 | 技术参数 |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日