第一章  服务需求一览表

说明：

1、本次服务需求一览表中标注▲号的部分为实质性要求和条件。

2、本次服务采购最高限价为人民币肆拾玖万玖仟玖佰元整(¥499900元)。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

项目名称：广西本地节目地面数字电视覆盖网建设（南宁）发射机、控制器等采购CGSQ-FY202401290040

| 序号 | 服务名称 | 数量 |  | 单位 | 单价(元） | 单项合价（元） | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kW数字电视发射机（U波段） | 1 |  | 台 | 103000 | 103000 | 一、通用要求：符合要求。 - 1、指标要求： - 1）性能要求。 地面数字电视广播发射机性能要求（见表1）。 表1 地面数字电视广播发射机性能要求 序号; 项目; 指标. 1; 工作频率; 符合GB/T 14433-1993有关规定。. 2; 单频网模式频率调节步长; 1Hz. 3; 频率稳定度（3个月）; ①采用内部参考源时，频率稳定度≤110-7； ②采用外接参考源时，频率稳定度≤110-10。. 4; 频率准确度; ①对于MFN模式，频率准确度≤±100Hz； ②对于SFN模式，频率准确度≤±1Hz。. 5; 本振相位噪声; 具体指标见2）本振相位噪声 （表2发射机相位噪声指标）. 6; 射频输出功率稳定度; ±0.5dB. 7; 输出负载的反射损耗（8MHz带内）; 正常工作：≥26dB； 允许工作：≥20dB。. 8; 带肩（在偏离中心频率±4.2MHz处；在滤波器之前测量）; ≤-36dB. 9; 带内不平坦度（fc±3.591MHz）; 在±0.5dB以内（非双导频模式下）. 10; 带外频谱特性; 符合GB20600-2006中带外频谱模板 有关规定。. 11; 调制误差率（MER）; ≥32dB. 12; 邻频道内的发射功率; 邻频道内的发射功率与带内发射功率的比≤－45dB，满足邻频道内的发射功率≤13mW。. 13; 邻频道外的发射功率; 邻频道外的发射功率与带内发射功率的比≤－60dB，或满足邻频道外的发射功率≤13mW。. 14; 整机效率; ≥20％. 注：10、12、13项应在滤波器之后测量，其余在滤波器之前测量。. - 2）本振相位噪声。 本振相位噪声指标（见表2）。 表2 发射机相位噪声指标 序号; 偏移中心频率（Hz）; 本振相位噪声（dBc/Hz）. 1; 10; ＜ -60. 2; 100; ＜-75. 3; 1k; ＜ -85. 4; 10k; ＜ -95. 5; 100k; ＜ -110. 6; 1M; ＜ -115. - 2、整机输出接口：ф40直馈 50Ω。 - ▲3、远程监控要求： - （1）发射机具备远程遥控遥测功能，主要功能包括：发射机基本工作环境监测、发射机工作状态监测、信号流程监测、发射机保护及故障报警等。 - （2）合同签订后提供原厂协议和上位机，且接口通信协议满足广西地面数字电视发射机通信接口协议V1.01要求。如原厂发射机协议不能满足广西协议要求，供货时须提供协议转换盒，协议转换盒接口协议满足上述要求。 - 4、其他要求： （1）设备工作参数不受断电影响，在断电恢复后，可自动恢复断电前工作状态。 （2）具有符合标准GB 9159-2008的安全性能；具有良好的电磁兼容特性，辐射骚扰、电源端口骚扰以及电信端口骚扰都达到或超过标准 GB/T 9254.1-2021、GB/T 12572-2008的相应要求。 （3）激励器固件、监控单元固件均具备以太网口远程升级功能。 ▲（4）末级功放管型号需为BLF888D或BLF888E或BLF989E，如采用BLF888D或BLF888E整机末级功放管数量不少于12个；如采用BLF989E整机末级功放管数量不少于8个。 - 激励器要求： ▲1、配备一台激励器，技术指标：符合GB/T 28436-2012《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》。 ▲2、功能要求具有2路独立的IP信号输入端口；TS over IP 支持全双工，单网口同时双向传输。 ▲3、激励器具有线性/非线性自适应预校正技术，可有效改善发射机输出信号的频谱特性，确保在任何环境下发射机保持高指标运行，对功率放大器引起的非线性失真进行补偿，使功放始终工作在效率最佳状态，让发射机有好的线性、足够高的频率精度和稳定度、较低的相位噪声、较低的误码率和信噪比，并可根据通信接口指令调用相应校正曲线。 4、无输入码流输入时，激励器射频正常功率输出。 三、整机要求： 1、技术指标：符合GB/T 28435-2012 《地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法》。 ▲2、整机要求为UHF频段发射机，不改动硬件的情况下，在470～702MHz频点范围任意频点均能正常工作，且在指定的任意频点使用均能达到指标要求，整机效率≥20%(按照GB/T 28435-2012地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法相关要求进行测量)。 3、整机面板具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射背板引出。具有功放电源工作状态指示触点（开关量），具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时为+3V±10%）指示在发射背板用2EDGWC-5.08-6P接口输出。 4、具有功放电源工作状态指示触点（开关量），具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时为+3V±10%）指示在发射背板用2EDGWC-5.08-6P接口输出。 5、具有总RF输出和反射输出监测接口，采用N-K型50Ω座。发射满功率时监测接口输出0dBm±10%。 6、整机主要部件： ▲（1）末级场效应管功放管型号为： BLF888D或BLF888E或BLF989E ，如采用BLF888D或BLF888E整机末级功放管数量不少于12个，如采用BLF989E整机末级功放管数量不少于8个。 （2）激励器与功放单元之间无中间级放大器。 （3）功放单元与合成器的连接采用软连接方式。 ▲（4）功率放大器，采用并联冗余设计、直接拔插方式，可互为备份，任意替换，整机不少于2个相同的600W功率放大器。 7、功率输出：1000W（符合GB/T 28435-2012要求）可调。 8、冷却方式：强迫风冷。 9、整机开机时间小于60秒。 10、主控单元要求： （1）功能要求（符合国家相关产品规范要求）。 （2）主控单元全断电后来电能够立即重新启动。 ▲11、组网方式：具备多频网(MFN)或单频网（SFN）组网方式，其中SFN组网方式可支持基于卫星传输的地面数字电视单频网和基于IP传输的地面数字电视单频网，并符合GD/J 066-2015和GY/T 341—2020有关规定。 12、整机对外只有一个监控IP，且同一IP段内其它IP地址资源不可被整机其他设备或组件占用。 13、输出要求：直馈输出：ф40直馈50Ω。每台发射机配备2个29转40转接头（29公内牙转40）。 14、机柜釆用铝合金型材或冷轧钢作为机柜骨架，机壳主要材质为镀锌钢板、高强度铝合金板等，表面均采用“三防”处理，防腐性能良好。 15、工作噪声：整机工作噪声＜60dBa。 16、具备符合国家、行业相关要求的防雷措施。 17、标准19英寸机柜，参考尺寸 (宽×高×深) ：≤600 mm×1600 mm×800 mm。 ▲18、交货时必须提供所投产品型号对应的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，否则不予验收。 19、具备发射机功放与天线到位联锁开关。 20、发射机关机时，功放模块断开供电。 21、发射机具备NTP网络校时功能，且NTP服务器地址和是否启用校时可设置（web或者其他方式）。 22、设备状态日志记录应包含手动操作记录、故障记录等。 |
| 2 | 300W数字电视发射机（V波段） | 1 |  | 台 | 49500 | 49500 | 通用要求：符合地面数字电视发射机通用技术要求。 1、指标要求： 1）性能要求。 地面数字电视广播发射机性能要求（见表1）。 表1 地面数字电视广播发射机性能要求 序号; 项目; 指标. 1; 工作频率; 符合GB/T 14433-1993 有关规定。. 2; 单频网模式频率调节步长; 1Hz. 3; 频率稳定度（3个月）; ①采用内部参考源时，频率稳定度≤110-7； ②采用外接参考源时，频率稳定度≤110-10。. 4; 频率准确度; ①对于MFN模式，频率准确度≤±100Hz； ②对于SFN模式，频率准确度≤±1Hz。. 5; 本振相位噪声; 具体指标见2）本振相位噪声（表2 发射机相位噪声指标）。. 6; 射频输出功率稳定度; ±0.5dB. 7; 输出负载的反射损耗（8MHz带内）; 正常工作：≥26dB； 允许工作：≥20dB。. 8; 带肩 （在偏离中心频率±4.2MHz处；在滤波器之前测量）; ≤-36dB. 9; 带内不平坦度 （fc±3.591MHz）; 在±0.5dB以内（非双导频模式下）。. 10; 带外频谱特性; 符合GB20600-2006中带外频谱模板有关规定。. 11; 调制误差率（MER）; ≥32dB. 12; 邻频道内的发射功率; 邻频道内的发射功率与带内发射功率的比≤－45dB，满足邻频道内的发射功率≤13mW。. 13; 邻频道外的发射功率; 邻频道外的发射功率与带内发射功率的比≤－60dB，或满足邻频道外的发射功率≤13mW。. 14; 整机效率; ≥20%. 注：10、12、13项应在滤波器之后测量，其余在滤波器之前测量。. 2）本振相位噪声。 本振相位噪声指标（见表2）。 表2 发射机相位噪声指标 序号; 偏移中心频率（Hz）; 本振相位噪声（dBc/Hz）. 1; 10; ＜ -60. 2; 100; ＜-75. 3; 1k; ＜ -85. 4; 10k; ＜ -95. 5; 100k; ＜ -110. 6; 1M; ＜ -115. 2、整机输出接口：ф40直馈 50Ω。 ▲3、远程监控要求： （1）发射机具备远程遥控遥测功能，主要功能包括：发射机基本工作环境监测、发射机工作状态监测、信号流程监测、发射机保护及故障报警等。 （2）合同签订后提供原厂协议和上位机，且接口通信协议满足广西地面数字电视发射机通信接口协议V1.01要求。如原厂发射机协议不能满足广西协议要求，供货时须提供协议转换盒，协议转换盒接口协议满足上述要求。 4、其他要求: （1）设备工作参数不受断电的影响，在断电恢复后，可自动恢复断电前的工作状态。 （2）具有符合标准GB 9159-2008的安全性能；具有良好的电磁兼容特性，辐射骚扰、电源端口骚扰以及电信端口骚扰都达到或超过标准 GB/T 9254.1-2021、GB/T 12572-2008的相应要求。 （3）激励器固件、监控单元固件均具备以太网口远程升级功能。 二、激励器要求： ▲1、配备一台激励器，技术指标：符合GB/T 28436-2012《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》。 2、功能和接口要求（激励器通用技术要求）。 ▲3、激励器具有线性/非线性自适应预校正技术，可有效改善发射机输出信号的频谱特性，确保在任何环境下发射机保持高指标运行，对功率放大器引起的非线性失真进行补偿，使功放始终工作在效率最佳状态，让发射机有好的线性、足够高的频率精度和稳定度、较低的相位噪声、较低的误码率和信噪比，并可根据通信接口指令调用相应校正曲线。 4、无输入码流输入时，激励器射频保持正常功率输出。 - 三、整机要求： 1、技术指标：符合GB/T 28435-2012 《地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法》。 ▲2、整机要求为VHF全频段发射机，不改动硬件的情况下，在6CH～12CH频道范围任意频点均能正常工作，且在指定的任意频点使用均能达到指标要求，整机效率≥20%(按照GB/T 28435-2012地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法相关要求进行测量)。 3、整机面板具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射背板引出。 4、具有功放电源工作状态指示触点（开关量），具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时为+3V±10%）指示在发射背板用2EDGWC-5.08-6P接口输出。 5、具有总RF输出和反射输出监测接口，采用N-K型50Ω座。发射满功率时监测接口输出0dBm±10%。 6、整机主要部件： ▲（1）末级场效应管功放管型号为：BLF188XR或ART2K0，整机末级功放管数量不少于2个。 （2）激励器与功放单元之间无中间级放大器。 （3）功放单元与合成器的连接采用软连接方式。 7、功率输出：300W（符合GB/T 28435-2012要求）可调。 8、冷却方式：强迫风冷。 9整机开机到额定功率时间小于60秒。 10、主控单元要求： （1）功能要求（主控单元功能要求）。 （2）主控单元全断电后来电能够立即重新启动。 ▲11、组网方式：具备多频网(MFN)或单频网（SFN）组网方式，其中SFN组网方式可支持基于卫星传输的地面数字电视单频网和基于IP传输的地面数字电视单频网，并符合GD/J 066-2015和GY/T 341—2020有关规定。 12、整机对外只有一个监控IP，且同一IP段内其它IP地址资源不可被整机其他设备或组件占用。 13、输出要求：直馈输出：ф40直馈50Ω。每台发射机配备1条2.5米发射机与滤波器连接线。 14、机柜釆用铝合金型材或冷轧钢作为机柜骨架，机壳主要材质为镀锌钢板、高强度铝合金板等，表面均采用“三防”处理，防腐性能良好。 15、工作噪声：整机工作噪声＜60dBa。 16、具备符合国家、行业相关要求的防雷措施。 17、标准19英寸机柜，参考尺寸 (宽×高×深) ：≤600 mm×1300 mm×900 mm； ▲18、交货时必须提供所投产品型号对应的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，否则不予验收。 19、具备发射机功放与天线到位联锁开关。 20、发射机关机时，功放模块断开供电。 21、发射机具备NTP网络校时功能，且NTP服务器地址和是否启用校时可设置（web或者其他方式）。 22、设备状态日志记录应包含手动操作记录、故障记录等。 |
| 3 | 50W地面数字电视发射机 （U波段） | 9 |  | 台 | 13500 | 121500 | 一、范围 本技术要求适用于符合国标（GB 20600-2006）的地面数字电视发射机的采购技术规范。并用于出厂验收和现场验收。 二、参照标准 GB 20600-2006 《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》 GB/T 28435-2012 《地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法》 GB/T 14433-1993 《彩色电视广播覆盖网技术规定》 GB/T 12566-1990 《声音和电视广播发射设备信号链接口》 GB/T 28436-2012《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》 三、通用技术参数 1、一般要求 1）环境条件 环境条件要求如下： 环境温度 正常工作：-10℃～+60℃； 允许工作：-20℃～+70℃； 相对湿度 正常工作：≤90%（20℃）； 允许工作：≤95%(无结露)； 大气压力：86kPa～106kPa。 2）工作电压 电压幅度：90V～264V AC； 电源频率：50Hz±3Hz。 2、接口要求 1)TS流输入采用ASI接口，BNC接头，阴型，输入阻抗为75Ω；同时具有TS overIP输入，接口：RJ45； 2)10MHz时钟输入采用BNC接头，阴型，输入阻抗为50Ω；(10MHz时钟为正弦波，峰峰值范围为-5dBm~12dBm)； 3)1pps输入采用BNC接头，阴型，TTL电平，输入阻抗为50Ω； 4)监测输出采用SMA或BNC接头，阴型，输出阻抗为50Ω； 5)遥控、监控接口采用RS232和RJ45网络接口（二者同时兼有），RS232采用DB9接线端子，阴型；整机对外只占用一个IP地址，用于监控的网络接口为10/100/1000M自适应，可配置管理IP，且该接口应与发射机内部其它模块保持网络隔离。 6)发射机输出接口采用N型射频同轴连接器，阴型，输出阻抗为50Ω； 7)射频输入接口采用F型射频同轴连接器，阴型，输入阻抗为75Ω； 8)电源输入接口采用航空插座，三芯，通过电流10A。 3、射频输出负载阻抗 射频输出负载阻抗标称值为50Ω。 4、功能要求 1）工作模式：支持GB20600-2006规定的所有工作模式，各种工作模式下，系统（8MHz带宽）最大净码率符合标准规范。 2）遥控遥测功能：发射机应具备遥控遥测功能，主要功能包括：发射机基本工作环境监测、发射机工作状态监测、信号监测、发射机保护及故障报警等。 ▲3）具备多频网(MFN)或单频网（SFN）组网方式，其中SFN组网方式可支持基于卫星传输的地面数字电视单频网和基于IP传输的地面数字电视单频网，并符合GD/J 066-2015和GY/T 341—2020有关规定。 5、性能要求 地面数字电视广播发射机性能要求见表1。 表1 地面数字电视广播发射机性能要求 序号; 项目; 指标. 1; 工作频率; 符合GB/T 14433-1993 有关规定. 2; 单频网模式频率调节步长; 1Hz. 3; 频率稳定度（3个月）; 采用内部参考源时，频率稳定度≤110-7； 采用外接参考源时，频率稳定度≤110-10. 4; 频率准确度; 对于MFN模式，频率准确度≤±100Hz； 对于SFN模式，频率准确度≤±1Hz. 5; 本振相位噪声; 具体指标见表2 发射机相位噪声指标. 6; 射频输出功率稳定度; ±0.5dB. 7; 输出负载的反射损耗（8MHz带内）; 正常工作：≥26dB 允许工作：≥20dB. 8; 带肩（在偏离中心频率±4.2MHz处；在滤波器之前测量）; ≤-36dB. 9; 带内不平坦度 （fc±3.591MHz）; 在±0.5dB以内（非双导频模式下）. 10; 带外频谱特性; 符合GB20600-2006中带外频谱模板有关规定. 11; 调制误差率（MER）; ≥32dB. 12; 邻频道内的发射功率; 邻频道内的发射功率与带内发射功率的比≤－45dB，满足邻频道内的发射功率≤13mW. 13; 邻频道外的发射功率; 邻频道外的发射功率与带内发射功率的比≤－60dB，或满足邻频道外的发射功率≤13mW. 14; 整机效率; ≥15％. 15; 输出功率; 标称功率50W，最大输出功率≥100W. 注：序号10、12、13项应在滤波器之后测量，其余在滤波器之前测量。. 6、本振相位噪声 本振相位噪声指标见表2。 表2 发射机相位噪声指标 偏移中心频率 Hz; 本振相位噪声 dBc/Hz. 10; < -60. 100; <-75. 1k; < -85. 10k; < -95. 100k; < -110. 1M; < -115. 四、设备组成及性能要求 1、发射机由机箱、多模输入调制模块、100W功放模块、主控模块、功率检测模块、电源模块等组成，整机技术架构如下图： 2、机箱架构及性能要求； 3、多模输入调制模块架构及性能要求； 4、100W功放模块架构及性能要求； 5、主控模块架构及性能要求； 6、功率检测模块架构及性能要求； 7、电源模块架构及性能要求。 ▲8、合同签订后提供原厂协议和上位机，且接口通信协议满足广西广播电视设备通用通信协议要求。如原厂发射机协议不能满足广西协议要求，供货时须提供协议转换盒，协议转换盒接口协议满足上述要求。 五、特别要求 1、发射机不改动任何硬件下，在470~702MHz范围内的任意一个频点使用都能够达到指标要求，整机效率≥15％(按照GB/T 28435-2012地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法相关要求进行测量)。 2、激励器开机或改变频率时，待频率稳定后才开始缓推功率输出。 3、整机冷启动，从通电到功率上升至额定功率时间小于一分钟。 4、设备不受断电的影响保存设置参数，在断电恢复后，可调用断电前的配置参数，自动恢复工作。 5、PCB板材要求：采用RF-35或RO4350或AD-350；机箱内射频连接电缆采用半钢同轴电缆SFT-50-2。 4、交货时提供激励模块和功放模块的电原理图、PCB图、散热器底板详图，以及通信接口协议等。 5、要求在投标文件中明确发射机尺寸、功放单元所用功放管的数量和型号、防雷措施。 6、要求在投标文件中明确列出主要器件的规格型号、制造商。主要器件包含： FPGA、主控芯片、存储芯片、时钟芯片、上变频芯片、末级功放管、功放用电容、电源模块。 7、发射机整机内部和外部均不能加装环形器。 |
| 4 | 50W地面数字电视发射机 （V波段） | 1 |  | 台 | 14000 | 14000 | 一、范围 本技术要求适用于符合国标（GB 20600-2006）的地面数字电视发射机的采购技术规范。并用于出厂验收和现场验收。 二、参照标准 GB 20600-2006 《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》 GB/T 28435-2012 《地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法》 GB/T 14433-1993 《彩色电视广播覆盖网技术规定》 GB/T 12566-1990 《声音和电视广播发射设备信号链接口》 GB/T 28436-2012《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》 三、通用技术参数 1、一般要求 1）环境条件 环境条件要求如下： 环境温度 正常工作：-10℃～+60℃； 允许工作：-20℃～+70℃； 相对湿度 正常工作：≤90%（20℃）； 允许工作：≤95%(无结露)； 大气压力：86kPa～106kPa。 2）工作电压 电压幅度：90V～264V AC； 电源频率：50Hz±3Hz。 2、接口要求 1)TS流输入采用ASI接口，BNC接头，阴型，输入阻抗为75Ω；同时具有TS overIP输入，接口：RJ45； 2)10MHz时钟输入采用BNC接头，阴型，输入阻抗为50Ω；(10MHz时钟为正弦波，峰峰值范围为-5dBm~12dBm)； 3)1pps输入采用BNC接头，阴型，TTL电平，输入阻抗为50Ω； 4)监测输出采用SMA或BNC接头，阴型，输出阻抗为50Ω； 5)遥控、监控接口采用RS232和RJ45网络接口（二者同时兼有），RS232采用DB9接线端子，阴型；整机对外只占用一个IP地址，用于监控的网络接口为10/100/1000M自适应，可配置管理IP，且该接口应与发射机内部其它模块保持网络隔离。 6)发射机输出接口采用N型射频同轴连接器，阴型，输出阻抗为50Ω； 7)射频输入接口采用F型射频同轴连接器，阴型，输入阻抗为75Ω； 8)电源输入接口采用航空插座，三芯，通过电流10A。 3、射频输出负载阻抗 射频输出负载阻抗标称值为50Ω。 4、功能要求 1）工作模式：支持GB20600-2006规定的所有工作模式，各种工作模式下，系统（8MHz带宽）最大净码率符合标准规范。 2）遥控遥测功能：发射机应具备遥控遥测功能，主要功能包括：发射机基本工作环境监测、发射机工作状态监测、信号监测、发射机保护及故障报警等。 ▲3）具备多频网(MFN)或单频网（SFN）组网方式，其中SFN组网方式可支持基于卫星传输的地面数字电视单频网和基于IP传输的地面数字电视单频网，并符合GD/J 066-2015和GY/T 341—2020有关规定。 5、性能要求 地面数字电视广播发射机性能要求见表1。 表1 地面数字电视广播发射机性能要求 序号; 项目; 指标. 1; 工作频率; 符合GB/T 14433-1993 有关规定. 2; 单频网模式频率调节步长; 1Hz. 3; 频率稳定度（3个月）; 采用内部参考源时，频率稳定度≤110-7； 采用外接参考源时，频率稳定度≤110-10. 4; 频率准确度; 对于MFN模式，频率准确度≤±100Hz； 对于SFN模式，频率准确度≤±1Hz. 5; 本振相位噪声; 具体指标见表2 发射机相位噪声指标. 6; 射频输出功率稳定度; ±0.5dB. 7; 输出负载的反射损耗（8MHz带内）; 正常工作：≥26dB 允许工作：≥20dB. 8; 带肩（在偏离中心频率±4.2MHz处；在滤波器之前测量）; ≤-36dB. 9; 带内不平坦度 （fc±3.591MHz）; 在±0.5dB以内（非双导频模式下）. 10; 带外频谱特性; 符合GB20600-2006中带外频谱模板有关规定. 11; 调制误差率（MER）; ≥32dB. 12; 邻频道内的发射功率; 邻频道内的发射功率与带内发射功率的比≤－45dB，满足邻频道内的发射功率≤13mW. 13; 邻频道外的发射功率; 邻频道外的发射功率与带内发射功率的比≤－60dB，或满足邻频道外的发射功率≤13mW. 14; 整机效率; ≥15％. 15; 输出功率; 标称功率50W，最大输出功率≥100W. 注：序号10、12、13项应在滤波器之后测量，其余在滤波器之前测量。. 6、本振相位噪声 本振相位噪声指标见表2。 表2 发射机相位噪声指标 偏移中心频率 Hz; 本振相位噪声 dBc/Hz. 10; < -60. 100; <-75. 1k; < -85. 10k; < -95. 100k; < -110. 1M; < -115. 四、设备组成及性能要求 1、发射机由机箱、多模输入调制模块、100W功放模块、主控模块、功率检测模块、电源模块等组成，整机技术架构如下图： 2、机箱架构及性能要求； 3、多模输入调制模块架构及性能要求； 4、100W功放模块架构及性能要求； 5、主控模块架构及性能要求； 6、功率检测模块架构及性能要求； 7、电源模块架构及性能要求。 ▲8、合同签订后提供原厂协议和上位机，且接口通信协议满足广西广播电视设备通用通信协议要求。如原厂发射机协议不能满足广西协议要求，供货时须提供协议转换盒，协议转换盒接口协议满足上述要求。 ▲五、特别要求 1、发射机不改动任何硬件下，在6CH~12CH范围内的任意一个频道使用都能够达到指标要求，整机效率≥15％(按照GB/T 28435-2012地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法相关要求进行测量)。 2、激励器开机或改变频率时，待频率稳定后才开始缓推功率输出。 3、整机冷启动，从通电到功率上升至额定功率时间小于一分钟。 4、设备不受断电的影响保存设置参数，在断电恢复后，可调用断电前的配置参数，自动恢复工作。 5、PCB板材要求：采用RF-35或RO4350或AD-350；机箱内射频连接电缆采用半钢同轴电缆SFT-50-2。 6、交货时提供激励模块和功放模块的电原理图、PCB图、散热器底板详图，以及通信接口协议等。 7、要求在投标文件中明确发射机尺寸、功放单元所用功放管的数量和型号、防雷措施。 8、要求在投标文件中明确列出主要器件的规格型号、制造商。主要器件包含： FPGA、主控芯片、存储芯片、时钟芯片、上变频芯片、末级功放管、功放用电容、电源模块。 9、发射机整机内部和外部均不能加装环形器。 |
| 5 | 50W 1+1切换器控制器 | 11 |  | 台 | 13000 | 143000 | 50w等级1+1数字电视主备机切换器，功能和技术要求满足以下条件： 1、50W等级数字电视主备机切换器由主控制模块、射频切换器（100W等级）、电源测控模块机电源模块组成。 2、一般要求 （1）工作环境 环境温度：－15℃～50℃； 相对湿度：≤95%； 大气压力：86kPa～106kPa （2）工作电源 电压幅度：90V～264V AC； 电源频率：50Hz±3Hz。 （3）结构要求 内部电路板采用单板或核心板加扩展板结构，核心板与扩展板连接采用板对板插件连接，不能采用排线连接，提高可靠性。 3、接口要求 （1）具有2个10A三芯机箱电源输入插座。 （2）具有2个10A三芯机箱电源输出插座。 （3）具有4个带法兰安装N-K射频输入输出射频接口。 （4）可同时接入两个不相关网络（LAN1、LAN2），可分别为每个网络配置一个管理地址。网络1（LAN1）具备1个网口，网络2（LAN2）具备4个且处于同一交换网络的网口。所有网口须支持10/100/1000M自适应。 （5）具有4组端子型RS232/RS485串口,可根据跳线切换为RS232和RS485，接口采用双层插拔式pcb焊接端子排，两层带法兰3.81mm针距公母对插式插座。 （6）具有1组外部同轴切换开关控制接口，接口采用单层插拔式pcb焊接端子排，两层带法兰3.81mm针距公母对插式插座。其中包含2组输出继电器，2组开关量输入接口。 （7）具有1个USB调试接口，由系统调试串口转为micro usb接口。 （8）具有2个12V 1A电源输出接口，接口采用双层插拔式pcb焊接端子排，两层带法兰3.81mm针距公母对插式插座。 （9）面板接口。 1) 1个256*64点阵显示OLED屏，可现实中文汉字； 2) 1个单键飞梭控制按键，1个Esc按键，1个纽子开关，2个开（关）机按钮。 3) 面板纽子开关可控制天线控制及电源输出继电器的线包总供电，系统可采集到开关状态； 4) 1组面板工作状态led灯，包含1个电源LED，5个可调LED； 4、功能 1+1切换控制器与发射机连接图（如下图所示）： 50瓦等级1+1控制器系统框图 （1）具有与发射机进行数据通信，获取主备发射机工作、报警状态，入反射功率、功放电压、电流等的功能。能实现与本次采购的发射机和台站现在用的发射机（采购人提供在用的发射机通信协议）一起组成1+1播出系统； （2）具有远程数据通信、远程监控和断电记忆功能。 （3）具有2个220V交流电源输入插座，一个通过控制器用于受控电源输出，一个用于本机供电。 （4）具有2个独立控制、有断电保持功能和交流电参数（电流、电压、功率）检测的220V交流电源输出插座。 （5）具有2路数字电视射频输入接口、1路数字电视射频输出接口，1路射频负载接口，实现1+1切换功能。 （6）具有发射机故障检测功能，在出现以下情况时能够自动控制相关电源插座输出及射频切换开关的切换。 1)发射机的发射功率低于设定值； 2）激励模块无码流输入时（主备发射机均无码流输入时保持原状）3）交流电功率检测异常； （7）切换步骤：关闭故障发射机（交流电功率检判断或关交流电源），倒换天线，启动正常发射机。 （8）面板显示及按键至少实现以下功能，如下图所示： ▲5、射频切换开关性能要求 （1）工作频率：DC-1GHZ （2）插入损耗：＜0.15dB （3）隔离度：＞70dB （4）电压驻波比：＜1.15 （5）承载平均功率：＞150W（8Mhz带宽DTMB信号） （6）承载峰值功率：＞800W（8Mhz带宽DTMB信号） （7）切换时间：＜20ms （8）工作温度：-30～+65℃ （9）射频输入输出接口：N型（阴型 50Ω） 6、射频切换开关要求 射频切换开关具有断电保持功能，掉电或者主控不工作时，能够保持原来的状态。 7、主控制模块性能要求 （1）核心板处理器：相当于或优于Freescale CortexTM A9架构四核处理器IMX6Q； （2）内存相当于或高于1GB DDR3 800MHZ； （3）存储相当于或大于8G EMMC Flash，可从该存储器启动系统； （4）系统启动时间小于30秒； （5）内置实时时钟，具备断电保持功能支持远程校时； （6）内置可插拔32G及以上存储卡； ▲8、系统软件要求： （1）Linux 3.05.0系统或更高版本、包含SQLlite或同类数据库、web Server； （2）提供SDK软件开发包、开发环境； （3）提供相应硬件的驱动； （4）提供驱动使用范例； 9、远程控制 支持Web方式通过浏览器进行配置。支持通过Web方式远程升级主控程序。 10、工艺要求 （1）设备外观表面光洁、无毛刺，无机械损伤和涂覆破坏现象；标记正确、清晰、牢固，结构和紧固件牢固可靠，接插件灵活可靠。 （2）设备布局合理、走线规范。 （3）设备具备可维护性和可操作性。 11、防雷 （1）设备应对感应雷和电源的浪涌干扰具有防护功能，防护等级：CLASS C。 （2）设备应具有接地端子，接地端子与电源地和设备地应一点接地，并保证接触良好。接地标识清晰明显。 （3）防护要求： 标称放电电流（In）：20kA（8/20μs） 最大通流容量（Imax）：40kA（8/20μs） 保护水平（UP）：1500V 响应时间：≤20ns ▲12、特殊要求： （1）设备不受断电的影响保存设置参数，在断电恢复后，可调用断电前的配置参数，自动恢复工作。面板有射频手动切换控制和电源输出手动控制及相关状态显示。 13、结构要求：2U、19英寸标准机箱。 14、每台切换器配一根1.5米电缆连接线，电缆规格为半柔电缆-5，阻抗50欧姆，绝缘层聚四氟乙烯，绝缘层外径≥5.2mm，外护套蓝色聚全氟乙丙烯。两端采用焊接方式做好接头N-J。 15、每台切换器配备两根4米的电缆连接线，电缆规格为半柔电缆-5，阻抗50欧姆，绝缘层聚四氟乙烯，绝缘层外径≥5.2mm，外护套蓝色聚全氟乙丙烯。两端采用焊接方式做好接头N-J，用于到货安装时连接主备发射机与1+1切换器。 16、设备状态日志记录应包含手动操作记录、故障记录等。 |
| 6 | 1000W 1+1切换器控制器 | 1 |  | 台 | 11900 | 11900 | ▲1、主备发射机切换系统（含同轴开关、1+1切换控制器、端口切换面板等），主备发射机切换系统要求。 2、主备发射机切换系统功能要求： （1）1+1切换器具有与本项目发射机和原有发射机（通信协议采购人提供）进行数据通信功能，最少获取主备发射机的工作、告警状态，入反射功率、功放电压、电流等。 （2）1+1切换器具备四路模拟量采集接口，用于主备发射机采集入反射功率；最少具备六对继电器控制输出端口，用于控制主备发射机开、关机和切换同轴开关进行天线倒换；最少具备六对开关量状态检测端口，用于检测同轴开关到位情况和主备发射机供电状态。 （3）1+1切换器具有远程数据通信、远程监测控制和断电记忆功能。 （4）1+1切换器具有主备发射机故障检测功能，非应急检修模式下，如果检测到主备发射机均有功率，应主动关闭不在天线位的发射机，在播出时间内出现以下情况时能够自动控制相关发射机及同轴开关的切换： 1）发射机的发射功率低于设定值 2）激励器无码流输入时（主备发射机均无码流输入时保持原状） 3）切换步骤：关闭故障发射机，倒换同轴开关，天线到位后，开启正常发射机。 3、设备状态日志记录应包含手动操作记录、故障记录等。 |
| 7 | U-Link主备发射机切换系统（含同轴开关、U-Link、切换面板、1+1切换器） | 3 |  | 台 | 19000 | 57000 | 1、环境条件 1)环境温度 工作温度：0℃～50℃； 运输和储存温度：-25℃～85℃； 2)相对湿度 正常工作：≤90%（20℃）； 允许工作：≤95%（无结露）； 3)大气压力 正常工作：86kPa～106kPa。 2、工作电压 - 1)电压幅度：176V～264V AC或三相342V～418V AC。 - 2)电源频率：50Hz±1Hz。 3、接口要求 GPS/北斗双模授时器应具备GPS北斗天线接口、10MHz信号接口、1pps信号接口、监控信号接口。 1)天线输入接口 天线输入接口采用N型接头，阴型，输入阻抗50Ω，提供DC +5V馈电； 2)10MHz信号输出接口 提供至少8路10MHz信号输出的接口，采用BNC接头，阴型，正弦波，幅度12±1dBm，输出阻抗50Ω； 3)1pps信号输出接口 提供至少8路1pps信号输出的接口，采用BNC接头，阴型，TTL电平，输出阻抗50Ω； 4)监控接口 提供网络RJ45监控（网管）接口，并可以通过网络对设备进行升级。 4、功能要求 - 1)能同时接收GPS信号和北斗导航系统信号 GPS/北斗双模授时器需同时接收GPS信号和北斗导航信号共同提供的时间信息和定时信号，当其中一套系统失效时能转换到另一套系统继续稳定工作。 - 2)自动驯服锁定的功能 GPS/北斗双模授时器以GPS系统或北斗导航系统为参考标准。动态调整高稳恒温晶振的频率准确度，当驯服锁定后，GPS/北斗双模授时器的时间和频率同步于GPS或北斗导航系统，频率准确度溯源于GPS系统或北斗导航系统。 - 3)免配置免维护功能 具备免配置免维护功能，出现断电、重新安装均不需要任何配置，只需要正常加电和连接好天线，系统即可正常工作。 - 4)守时功能 高稳恒温晶振被GPS系统或北斗导航系统驯服锁定后，当GPS系统或北斗导航系统信号丢失时，同步时钟可以保持高精度的时间和频率输出，监控信号、1pps信号和10MHz频率均有输出。 - 5)时间日期及状态显示功能 GPS/北斗双模授时器应具备液晶和指示灯显示，可显示UTC时间和日期，卫星状态及锁定颗数、设备状态及频率准确度信息，指示灯能直观显示卫星及设备状态。 - 6)可通过WEB用户界面对设备工作状态进行监测。 - 7)具备网络授时功能。 5、性能要求 序号; 项目; 指标. 1; - 10MHz输出信号; - 频率准确度; <1E-12（GPS或者北斗信号锁定，24小时平均值） <5E-10（GPS和北斗信号断开，保持24小时后）. - 频率稳定度; 100ms <5E-11 1s <5E-12 10s <1E-11. - 相位噪声; -80 dBc/Hz @1Hz -120dBc/Hz @10Hz -135dBc/Hz @100Hz -140dBc/Hz @1kHz -150dBc/Hz @10kHz. 2; 1pps输出信号; 授时精度; <30ns（标准偏差）. 上升沿时间; <10ns. 脉冲宽度; 500ms. 6、其他要求 每台GPS/北斗双模授时器随机配套相应的授时天线、避雷器及20米连接线。 |
| 注：投标人仅需对其偏离部分进行填写并说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期 |  |  | 自成交通知书发出之日起10个工作日内。 |  |  |  |  |
| 二、服务期限 |  |  | ▲自合同签订之日起3年。 |  |  |  |  |
| 三、服务要求 |  |  | ▲1、质量保证期：硬件质量保证期 3 年，软件质保期1年（验收合格交付使用之日起） ▲2、质保期内系统维护的范围包括：设备的正常运行和维护。 ▲3、质保期内相关零件免费更换服务。 ▲4、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2个小时内到达采购人指定现场。 |  |  |  |  |
| 四、付款方式 |  |  | ▲签订合同后，货物安装调试完毕试运行正常后，采购人支付中标人合同总价90%合同款；设备正常试运行满6个月后，中标人可提出验收申请，经验收合格后采购人凭中标人提交的验收合格证明，采购人支付中标人合同总价10%合同款。 |  |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。 ▲二、投标报价：本项目为固定总价合同，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格：包括货款、现场安装调试及验收费； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3、运输、二次运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费； 4、保险费和各项税金、决算审计等费用。 5、涉及人员的报酬、各项税金等及其他国家规定相关费用； 6、投标人的纳税人类别和增值税率，增值税发票票种； 7、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 ▲三、质量保证期：自验收合格交付使用之日起，质量保证期不少于3年。 ▲四、交货时间：发射机、控制器等交货时间为：自合同签订生效之日起30个日历日内完成安装调试。 ▲五、交货地点：南宁市、县所在地（见附件1）。 ▲六、售后技术服务要求： 1、按厂家承诺实行“三包”；在质量保证期内，出现质量问题，负责保修（运输、保险、材料、维修等费用全免）。一旦发生故障，要求2小时内响应，24小时内解决故障，否则提供同档次替代品。三管塔部分质保期内，设备发生采购人无能力处理和修复的故障时，中标人应在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场处理。 2、安装要求：货物运送至指定地点后，完成相关产品的安装工作（所需材料由中标人负责、采购人负责指定安装位置）。 3、安装调试及保修期间中标人往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由中标人自行负责。 4、中标人在交货时间内对采购人进行中标产品的技术培训，培训内容包括产品安装调试及使用，时间不少于16学时（每课时不少于45分钟），采购人指定地点。 4、超过质量保证期后的机器设备，终生维修，维修时只收取成本费。 ▲七、验收标准： 1、采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及各项功能符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3、中标人需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备符合技术要求，采购人方可验收。 4、采购人组织验收，中标人需到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6、验收产生的费用中标人负责（包含第三方测试费）。 7、中标供应商未按招标文件中的内容提供服务或服务未达招标要求的，相应责任由中标供应商负责。采购人有权取消其中标资格并解除合同。期间所有产生的相关费用由中标供应商承担。如期间造成采购人损失的，将追究中标供应商法律责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |  |

第二章 评审方法

最低评标价法

以采购文件为依据，对竞标文件进行评审，在全部满足采购文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由采购小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定1家成交供应商。

评标价政府采购政策性扣除（如属于专门面向中小型企业采购项目，不再进行政策扣除）。

1.评标价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

2.政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4% （范围为4%-6%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-4% ）。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.除上述情况外，评标价＝最后报价。

第三章   投标文件格式

一、投标文件的组成

投标文件由商务文件、投标报价、技术文件文件组成。

1. 商务文件（必须提供）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，（投标人属自然人的提供自然人的身份证明）；

注：法人包括企业法人、机关法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。如供应商为企业（包括合伙企业，应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或免缴税费的证明，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

（3）投标声明书；

（4）法定代表人身份证明书、相应的法定代表人身份证正反两面复印件（投标人若为自然人的提供自然人身份证正反两面复印件，投标人若为其他组织形式无法定代表人的提供负责人身份证正反两面复印件）；

（5）授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

（6）中小企业声明函（如有请提供）

2.报价文件（必须提供）

(1)投标函(格式见附件)；

(2)投标报价明细表(格式见附件)；

(3)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)。

3.技术文件（按需提供）

1.技术需求偏离表

2.项目实施方案（格式自拟）

3.售后服务（格式自拟）

4.产品出厂标准、质量检测报告（如有请提供，格式自拟）

5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供，格式自拟）

6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★注:法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；报价文件必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

投标函格式：

投 标 函

致：______（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：____），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）提交投标文件正本    份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、按投标报价明细表报价。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本项目投标有效期为     天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        __邮编：__________   电话：_____________

传真：___________   投标人代表姓名 _________ 职务：______ _______

投标人名称:_________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章，自然人除外）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标声明书格式：

投标声明书

致：         （采购单位名称）：

______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （填没有或有）重大违法记录（指因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4、我方在“信用中国”或“中国政府采购网”的被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况：             。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章，自然人除外）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

（投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期:_____年_____月_____日

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（ 单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

投标人法定代表人身份证复印件

投标人法定代表人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

法定代表人签名：

投标单位（公章）：

年    月    日
授权委托书格式：

授权委托书（格式一）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

（投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签名）

投标人公章：

日期:_____年_____月_____日

授权委托书（格式二）

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系自然人，现授权委托               （姓名）以本人名义参加                    （项目名称和编号）    项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

自然人签名并在签名处加盖指印：

年    月    日

委托代理人身份证复印件：

身份证（正面）

身份证（反面）

委托代理人签名：

委托单位（公章，自然人除外）：

投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第一章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加           的                      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

| 序号 | 台名 | 分中心 | 功率等级 | 规划频道（U/V） | DTMB发射机 （台） | 1+1切换控制器 （台） | U-Link主备发射机切换系统（含同轴开关、U-Link、切换面板、1+1切换器）（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宾阳转播台 | 南宁分中心 | 300.00 | DS-9 | 1 |  | 1 |
| 2 | 宾阳黎塘转播台 | 南宁分中心 | 300.00 | DS-9 |  |  | 1 |
| 3 | 广西广播电视宾阳甘棠龙母岭发射台 | 南宁分中心 | 300.00 | DS-9 |  |  | 1 |
| 4 | 广西广播电视横州峦城登高岭发射台 | 南宁分中心 | 50.00 | DS-25 | 1 | 1 |  |
| 5 | 广西广播电视横州镇龙乡后山发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-25 | 1 | 1 |  |
| 6 | 广西广播电视横州石塘 苍盖岭发射 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-25 | 1 | 1 |  |
| 7 | 广西广播电视横州那阳高大岭发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-25 | 1 | 1 |  |
| 8 | 广西广播电视隆安布泉发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-13 | 1 | 1 |  |
| 9 | 广西广播电视隆安南圩发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-13 |  | 1 |  |
| 10 | 广西广播电视马山周鹿独秀峰发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-35 | 1 | 1 |  |
| 11 | 广西广播电视马山古零北豪山发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-35 | 1 | 1 |  |
| 12 | 广西广播电视马山古寨 桥头发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-35 | 1 | 1 |  |
| 13 | 广西广播电视马山加方 陆的发射台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-35 | 1 | 1 |  |
| 14 | 广西广播电视台发射中心 | 无 | 1000.00 | DS-27 | 1 | 1 |  |
| 15 | 广西广播电视兴宁昆仑罗伞山发射 台 | 南宁分中 心 | 50.00 | DS-6 | 1 | 1 |  |