附件一：

	序号
	产品名称
	参数
	数量

	1
	一致性比对监测系统
	1、一致性比对监测系统主机：

（1）标准2U机架式平台

（2）采集卡：4路HD/SD-SDI信号输入

（3）控制卡：4口RS422/485聪明型多串口卡

（4）电源：冗余热插拔电源

（5）RAID 卡：支持RAID 0/1/5 

（6）2个冗余热插拔风扇/集成四口千兆网卡

2、一致性比对高清视频切换矩阵：

   20x20规模零延迟12G-SDI视频矩阵，可同时支持SD、HD和Ultra HD的任何格式组合。搭载控制面板、时钟恢复和外部以太网控制。

3、一致性比对垫片系统：

    支持SD、HD以上格式记录和播放H.264/5、ProRes和DNx文件；支持循环播放功能；支持环通SDI输出；支持HDMI输入/输出；内置扬声器，16通道内嵌输入/输出音频；配置屏幕LCD。

    2.2英寸LCD。可用于外接硬盘记录、存储介质支持2.5英寸硬盘插槽或SD卡插槽；支持SD、HD及上至2160p60的Ultra HD格式录制和播放H.264/5、ProRes和DNx文件。可以H.264录制SD和HD，以H.265录制Ultra HD。


	1


