附件一：

	项目
	数量
	单位
	服务要求

	机箱
	1
	台
	机箱

1、2RU双电源机箱，均配备独立的电源和风冷组。
2、平台支持多格式、多制式、不同功能的模块任意混插。

	网络控制模块
	1
	块
	网络控制模块
1、支持传输控制协议（TCP）、用户数据包协议（UDP）、简单网络管理，协议（SNMP）等网络协议；
2、采集平台内各功能模块名称、版本、状态、参数；
3、REF 参考视频信号的接收驱动至各功能模块；
4、可监控各种模块的状态并输出报警信号，实现监控计算机对功能模块的集中监控。

	加嵌模块
	4
	  块
	数字视频HD/SD-SDI加嵌模块
1、实现对1路HD/SD-SDI视频输入的音频加嵌功能；支持SMPTE 259M, SMPTE 272M，SMPTE 292M标准；

2、支持4路AES3数字音频输入
3、双槽位背板，平衡接口，HD-SDI OUT1带掉电直通

	数字音频分配模块
	2
	块
	数字音频分配模块
1、块具有2 路数字音频信号输入，每路输入可分配4 路数字音频信号输出，即两组1×4 分配规模；
2、每组1×4的第一路分配输出具有断电/控制直通功能，在更换模块或断电时，第一路输出不间断。亦可以作为单路1×8 分配模块使用。
3、双槽位背板，平衡接口

	系统板卡
	1
	块
	系统板卡
1、用于 MVS-3000A切换台的系统启动2、确保主机和面板之间的数据正常稳定通讯。


